Znalec: Ing. Bauer Vladimír, Vráto 78, 370 01 České Budějovice

Žadatel (objednavatel): Správa národního parku Šumava

Referenční číslo: Ústní dohoda

Znalecký posudek

7022-16/2020

Škoda Fabia RZ 3C56770

Počet stránek: 9

Počet odevzdaných vyhotovení: 2

I. Úvodní část

1. Úloha znalce: Určení obecné ceny.

2. Účel posudku: Podklady pro prodej.

3. Datum vyžádaní posudku: 21.7.2020

4. Datum, ke kterému je posudek vypracován: 21.7.2020

5. Podklady pro vypracování posudku:

TP,podklady zadavatele,výchozí ceny AUDATEX,archiv znalce.

II. Nález

2.1 Identifikace vozidla:

| Kategorie vozidla: | Osobní motorová vozidla, dodávková vozidla, mikrobusy a jejich modifikace (kategorie M1) |
| --- | --- |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Fabia typ 5J |
| Výrobce: | Škoda |
| Rok výroby: | 2007 |
| Zdvihový objem válců motoru: | 1198 cm3 |
| Maximální výkon motoru/otáčky: | 51 kW |
| Předepsané palivo: | benzín automobilový BA 95 bezolovnatý |
| Datum prvního uvedení do provozu: | 11.12.2007 |
| SPZ: | 3C56770 |
| Držitel dle TP: | Správa národního parku Šumava |
| Počet předcházejících držitelů: | 1 |
| Technický průkaz č: | UC511821 |
| Osvědčení OTP č: | nepředložen |
| Platnost TK do: | 05.11.2021 |
| Platnost emisní kontroly do: | 05.11.2021 |

| Výrobní čísla: | podle TP | na vozidle se zjistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobní číslo vozidla | TMBBH25J983096333 | TMBBH25J983096333 |
| Výrobní číslo karosérie | - | - |
| Výrobní číslo motoru | TYP BZG | TYP BZG |

Počet ujetých km:

| Dle tachometru: | 144745 |
| --- | --- |
| Dle záznamů držitele: | 144745 |
| Dle odhadu znalce: | 144745 |
| Počet zohledněných km: | 144745 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin a jejich výměně

Dle podkladů zadavatele běžné opravy a údržba.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Dle specifikace výrobce.

2.1.3 Technický stav skupin vozidla

Motor + spojka

S ohledem na skutečnost,že vozidlo bylo dlouhodobě odstaveno z provozu a aku baterie neumožňuje start,byl popis proveden na základě vizuální kontroly a ústního podání zadavatele.

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěn

Olej v  systému mazání:dle měrky dostatečné množství,vizuálně bez mechanických nečistot ,zvýšená spotřeba

Start motoru: opakovaný,obtížný

Volnoběh:nepravidelný

Běh v otáčkách: dtto

Výkon motoru:neměřen

Hlučnost: mírně zvýšená

Kompresní tlaky:neměřeny

Tlak oleje:dle kontrolky bez závad

El.příslušenství:kompletní,zvýšená poruchovost

Chladící systém a chladič:netěsnost charakteru vzlínání

Palivový systém:dtto

Výfukové potrubí a tlumič výfuku:lokální ohniska počínající koroze

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Spojka:

Vůle pedálu:úměrná

Ovládací  mechanismus: funkční

Rozjezd vozidla:rovnoměrné

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Převod.+rozv.+hnac. hřídel přední nápravy

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěna

Hlučnost: zvýšená

Těsnost:netěsnost charakteru vzlínání

Řazení převodových stupňů:zvýšená vůle v kulise řazení

Jiné příp.poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Zadní náprava

Zavěšení/uložení:vůle v povolené toleranci

Ložiska kol:

-vůle: úměrné

-hlučnost: mírně zvýšená

Nápravnice, most, závěsná ramena:ohniska lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Přední náprava + řízení

Zavěšení/uložení:vůle v toleranci

Nápravnice, most, závěsná ramena:lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Řízení:

Vůle zjištěná na volante: v povolené toleranci

Klouby řídícího ústrojenství:úměrné vůle

Převodka řízení:funkční

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Skříň karosérie

Lak:barva  zelená tmavá metalíza,lak lokálně mechanicky poškozen,snížený lesk.

Lokální mělké deformace,ohniska počínající koroze.

Zasklení kompletní.Bodové poškození čelního skla.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Výbava karosérie

Lokální poškození plastových dílů,prosezený sedák řidiče,nadměrně znečištěný.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Pneumatiky

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- lepší: přirážka 84.12 %

III. Posudek

3.1 Výpočet základní amortizace

Doba provozu (měsíce): 151.33

Předpokládaný roční km.výkon: 13500

Koeficient km.výkonu: 0.500

Rozdíl v počtu najetých kilometrů:

RKM=PSKM−PRKM  [km]

Koeficient vlivu skutečně najetých kilometrů:

KAM=RKM . KKM103  [%]

Celková základní amortizace vozidla:

ZA=VTHV−VTHV100⋅ZAV⋅  KAM100+ZAV  [%]

Celková základní amortizace jednotlivých skupin:

ZAi= VTHSi−VTHSi100 . ZAVi KAMi100+ZAVi  [%]

Jestliže se VTHV=100%, celková základní amortizace vozidla:

ZA=100−ZAV . KAM100+ZAV  [%]

3.2 Výpočet technické hodnoty vozidla

Tabulky výpočtů RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 144745 | 170250 | -25505 | -12.75 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Převod.+rozv.+hnac. hřídel přední nápravy | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Zadní náprava | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Přední náprava + řízení | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Skříň karosérie | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Výbava karosérie | 144745 | 162000 | -17255 | -8.63 | 11.12.2007 | 85.00 | 83.71 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

THSi= VTHSi ⋅ 100− ZAi⋅100+ZPi104  [%]

Poměrná technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

PTHSi=THSi ⋅ PDSi100  [%]

Technická hodnota vozidla:

THV=i=1nPTHSi  [%]

Tabulka výpočtu technické hodnoty vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTHS[%] | ZA[%] | ZP[%] | THS[%] | PTHS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 20.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 3.26 |
| Převod.+rozv.+hnac. hřídel přední nápravy | 10.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 1.63 |
| Zadní náprava | 4.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 0.65 |
| Přední náprava + řízení | 11.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 1.79 |
| Skříň karosérie | 22.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 3.58 |
| Výbava karosérie | 30.00 | 100 | 83.71 | 0.00 | 16.29 | 4.89 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 30.00 * | 0.90 |

* Hodnota zadaná přímo.

Technická hodnota vozidla: 16.71%

Ke dni: 21.7.2020

3.3 Výpočet hodnoty mimořádné výbavy

Celkem HMVi: =  0 Kč

3.4 Stanovení výchozí hodnoty vozidla VHV

Výchozí hodnota vozidla: 259900 Kč

Hodnota je s DPH

Zdroj databáze IBS Expert.

3.5 Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřen v Kč- THKč

Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřené v Kč:

THKč=THV.VHV100+HMV  [Kč]

Technická hodnota vozidla vyjádřená v Kč: THKč = 43417.00

Ke dni: 21.7.2020

3.6 Určení koeficientu prodejnosti - KP

| Koeficient platnosti OTP: | K1 = 1.03 |
| --- | --- |
| Koeficient poškození vozidla havárií: | K2 = 1.0 |
| Koeficient počtu držitelů: | K3 = 0.98 |
| Koeficient způsobu provozu vozidla: | K4 = 0.94 |
| Koeficient poptávky trhu: | K5 = 1 |
| Koeficient prodejnosti vozidla: | KP = 0.9488 |

# Stanovení koeficientu prodejnosti:

KP = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ K5  [–]

3.7 Výpočet obecné hodnoty vozidla - OH a reprodukční pořizovací hodnoty vozidla RPH

Výpočet obecné hodnoty vozidla:

OH=THKč ⋅ KP  [Kč]

Výpočet reprodukční pořizovací hodnoty vozidla:

RPH= OH+NOb  [Kč]

Obecná hodnota vozidla: 41196.00 Kč

| VHV[Kč] | 259900 |
| --- | --- |
| THKč[Kč] | 43417.00 |
| KP[-] | 0.95 |
| OH[Kč] | 41196.00 |
| RPH[Kč] | --- |

Obecná hodnota vozidla OH [Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je vozidlo při volném prodeji na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě prodejné.

Reprodukční pořizovací hodnota vozidla RPH[Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je možno  při volném způsobu nákupu na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě pořídit porovnatelné vozidlo.

IV. Závěr

Obecná hodnota vozidla: Škoda Fabia typ 5J , SPZ: 3C56770 , výrobní číslo vozidla: TMBBH25J983096333, představuje ke dni: 21.7.2020 částku: zaokr.

41 000,- Kč

Slovem: čtyřicetjedentisíc korun českých

Hodnota je s DPH

V. Přílohy

VI. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987 č.j.1988/87 pro základní obor ekonomika,ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhrady nákladů účtuji v souladu s přiloženou likvidací.